## ANEXO Nº 14

TABLA DE RIESGO DE

# CONGELAMIENTO DE LAS PARTES EXPUESTAS DEL CUERPO

| Velocidad del viento estimada (Km/hr) | Lectura Real de Temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10°C | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -1.1 | -6.7 | -12.2 | -17.8 | -23.3 | -28.9 | -34.4 | -40.0 | -45.6 | -51.1 |
|  | Temperatura Equivalente de Enfriamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calmo | 10°C | 4.4 | -1.1 | -6.7 | -12.2 | -17.8 | -23.3 | -28.9 | -34.4 | -40.0 | -45.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51.1 |
| 8.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.9°C | 2.8 | -2.8 | -8.9 | -14.4 | -20.6 | -26.1 | -32.2 | -37.8 | -43.9 | -49.4 | -55.6 |
| 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4°C | -2.2 | -8.9 | -15.6 | -22.8 | -31.1 | -36.1 | -43.3 | -50.0 | -56.7 | -63.9 | -70.6 |
| 24.135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2°C | -5.6 | -12.8 | -20.6 | -27.8 | -35.6 | -42.8 | -50.0 | -57.8 | -65.0 | -72.8 | -80.0 |
| 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0°C | -7.8 | -15.6 | -23.3 | -31.7 | -39.4 | -47.2 | -55.0 | -63.3 | -71.1 | -78.9 | -85.0 |
| 40.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -1.1°C | -8.9 | -17.8 | -26.1 | -33.9 | -42.2 | -50.6 | -58.9 | -66.7 | -75.6 | -83.3 | -91.7 |
| 48.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2.2°C | -10.6 | -18.9 | -27.8 | -36.1 | -44.4 | -52.8 | -61.7 | -70.0 | -78.3 | -87.2 | -95.6 |
| 56.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2.8°C | -11.7 | -20.0 | -28.9 | -37.2 | -46.1 | -55.0 | -63.3 | -72.2 | -80.6 | -89.4 | -98.3 |
| 64.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -3.3°C | -12.2 | -21.1 | -29.4 | -38.3 | -47.2 | -56.1 | -65.0 | -73.3 | -82.2 | -91.1 | -100.0 |
| (Velocidades del viento mayores de 64.36 Km/hr tienen poco efecto adicional) | BAJO PELIGRO La piel expuesta seca se puede helar en menos de 1 hora. Máximo peligro es el falso sentido de seguridad. |  |  |  | MEDIANO PELIGRO Peligro de congelamiento en la piel expuesta en un minuto. |  |  |  | PELIGRO EXTREMO Peligro de congelamiento en la piel expuesta en 30 segundos. |  |  |  |
| Además del congelamiento podrían aparecer otros problemas de salud en cualquier punto de esta tabla. En cualquier caso, la ropa de trabajo deberá permitir mantener la temperatura interna del cuerpo por encima de 36°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente:

VALORES LÍMITE UMBRAL PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES FÍSICOS.

Año 2009- Publicado por Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales.