ANEXO Nº 19

# REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE REFUGIO

# PARA CASOS DE SINIESTROS.

1. 	ESTUDIO DE RIESGOS

El número y ubicación de las estaciones de refugio será determinado de acuerdo a un estudio de riesgos de la unidad minera.

Para la ubicación de las estaciones de refugio, se deberá considerar, entre otros, lo siguiente:

- Estarán en función del avance de los frentes de trabajo y a una distancia no mayor a 500 metros de dichos frentes.

- Los accesos a zonas afectadas por la explotación minera (cota inferior de operación).

- Las condiciones del terreno a la actividad sísmica y otras contingencias.

- El agua existente en la mina y las fuentes potenciales de agua cercanas.

- Planos de ubicación actualizados en coordenadas UTM WGS 84.

2. 	CONDICIONES FÍSICAS

2.1	Excavación en roca competente con adecuada resistencia (RMR>60).

2.2	Sostenimiento adecuado para rocas con calificación RMR<60.

2.3	Capacidad mínima: El área no debe ser menor a 1.5 m2/persona.

2.4	Chimenea de ventilación o taladro de 6" de diámetro con comunicación a niveles superiores, los que a su vez estarán comunicados a superficie.

3. 	SERVICIOS

3.1	Línea independiente de aire comprimido (aire respirable).

3.2	Línea independiente de agua potable, de acuerdo al Reglamente de la Calidad de Agua para Consumo Humano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

3.3	Línea de comunicación al exterior.

3.4	Iluminación eléctrica.

3.5	Servicios higiénicos químicos.

3.6	Servicios de respaldo de energía.

3.7	Las instalaciones eléctricas deben cumplir con el Código Nacional de Electricidad.

4. 	ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN

4.1	Las rutas que conduzcan a los refugios deben ser de fácil acceso, incluso para vehículos. Estas rutas deben estar señalizadas.

4.2	Luz estroboscópica y sirena colocadas cerca de la puerta del refugio que faciliten su localización en condiciones de humo o limitada visibilidad.

5. 	CARACTERÍSTICAS GENERALES

5.1	Paredes y techo sin filtraciones de agua.

5.2	Piso liso e incombustible.

5.3	Puertas con cierre hermético.

5.4	Puerta de escape auxiliar.

6. 	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

6.1		Dos (2) camillas tipo canastilla o similar.

6.2 	Un (1) botiquín de primeros auxilios.

6.3 	Autorescatadores de acuerdo al aforo del refugio.

6.4 	Dos (2) botellas de oxígeno con mascarilla.

6.5 	Dos extintores de polvo químico seco de 12 Kg.

  - Un cargador de Iámparas portátiles/linternas (baterías adicionales).

  - Frazadas de acuerdo al aforo.

6.8 	Sillas o bancas de acuerdo al aforo.

6.9 	Herramientas manuales: dos (2) lampas, dos (2) picos, dos (2) barretillas, dos (2) martillos, entre otros.

7. 	RESERVAS DE ALIMENTOS

7.1 	Alimentos no perecibles, por un tiempo mínimo de 3 días de acuerdo al aforo.

7.2 	Los alimentos deberán contar con una descripción de su composición y fecha de vencimiento. Asimismo, se deberá contar con instrucciones respecto a la cantidad asignada de alimentos para cada persona por día, con énfasis en la importancia del racionamiento de los alimentos.

  - Agua potable, mínimo para 3 días de acuerdo al aforo.

8. 	OTROS

8.1 	Manuales explicativos para auxiliar a lesionados y recomendaciones para manejar el estrés por calor.

8.2 	Las estaciones de refugios sólo deben usarse para caso de emergencias. No serán usados como comedor, almacén y otros.

8.3 	Papel y lapiceros

  - Juego de planos de las labores actualizado.

9. 	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

  - Inspección y mantenimiento periódico del refugio para asegurar su funcionalidad.

  - Designar un (1) responsable de la inspección y mantenimiento de los refugios (Indicar de manera expresa el nombre y cargo del responsable).

10. 	PRUEBAS

10.1 	Cuando el refugio se instala por primera vez debe hacerse una prueba en vacío para verificar su hermeticidad.

  - Prueba de los sistemas alternos de servicios (electricidad, iluminación, etc.)

  - Realizar una auditoría completa anualmente.

  - Si es un refugio movible realizar una prueba completa luego de cada reubicación y cada 6 meses.