ANEXO N° 36

REQUERIMIENTOS PARA AUTORIZACIÓN DE USO DE ANFO EN MINAS SUBTERRÁNEAS

El titular minero presentará una Memoria Descriptiva de las operaciones  o proyecto para el cual se solicita autorización de uso de ANFO, incluyendo lo siguiente:

- Razón Social del titular de actividad minera, UEA/Concesión minera, ubicación, descripción de las operaciones o proyecto, incluyendo niveles de producción con cotas, métodos de explotación, fuerza laboral.

- Labores para los que se solicita autorización de uso de ANFO (Nivel, nombre de la labor, cuerpo/veta/manto, cota sobre el nivel del mar, delimitación en caso de tajeos de explotación y longitud en el caso de labores de desarrollo y preparación).

- Balance general de ingresos y salidas de aire de la mina.

- Balance de ingresos y salida de aire en las labores de explotación, desarrollo y preparación, para los cuales se solicita el uso de ANFO; así como las demandas de aire en función al personal, equipos diesel, gases de disparo y/o gases en ambiente para cada labor.

- Características de los ventiladores en caso de utilizarse, especificando las zonas en donde se encuentran instaladas.

- Plano de circuitos de ventilación de la mina, con indicación del área, velocidad y caudal de aire.

- Plano de labores tanto en sección vertical como horizontal, firmado por un Ingeniero de Minas o Geólogo colegiado, debidamente habilitado, para los cuales se solicita el uso de ANFO, con indicación del área, velocidad y caudal de aire. Asimismo, se indicará las coordenadas y/o punto topográfico del inicio y final de las labores de avance y la delimitación de las labores de explotación (tajeos).

- Autorización de Polvorín de ANFO preparado, expedido por la SUCAMEC.

- Características del polvorín de ANFO (presentar planos en planta y sección transversal)

- Transporte de ANFO preparado: presentar Procedimientos de transporte desde el polvorín a las labores.

- Manipuleo de ANFO: Presentar licencias de personal autorizadas por SUCAMEC para la manipulación de ANFO

- Descripción de uso del ANFO.

- Capacitación del personal para realizar mediciones de gases residuales después de los disparos, antes de continuar con otras actividades en las labores donde se realizaron los disparos.

- Instrumentos y equipos para efectuar las mediciones de gases residuales, entre otros.

- Descripción de los equipos de carguío de ANFO.

- Reglamento interno para uso de ANFO.